Затверджую Директор ТОВ «Вектор-Авто» __________ О. В. Петренко 14 січня 2026 року АКТ проведення замірів витрат палива автомобілем Renault Duster 1.5 dCi, держ. № KA 4812 BC м. Київ 14 січня 2026 року Комісія у складі: Голова комісії: головний механік Сидоренко І. М. Члени комісії: бухгалтер з обліку ТМЦ Ковальчук Г. П., водій Грищенко В. А. провела контрольні заміри витрат дизельного пального для автомобіля Renault Duster 1.5 dCi, держ. № KA 4812 BC. Об'єкт випробувань: легковий автомобіль Renault Duster 1.5 dCi, споряджена маса 1305 кг, робочий об'єм двигуна 1461 см³, дизель. Засоби вимірювальної техніки: штатний одометр, мірне обладнання АЗС «ОККО» № 4. Методика заміру: контрольні заїзди стандартним маршрутом за методом «до повного бака». Проведено 3 контрольні заїзди за температури повітря від -5°C до -8°C при навантаженні 2 особи (водій та пасажир). Результати замірів: № з/п; Показники одометра на початок (км); Показники одометра на кінець (км); Пробіг, км; Витрачено палива, л; Фактична витрата, л/100 км. 1; 45 100; 45 300; 200; 13,4; 6,70. 2; 45 300; 45 450; 150; 10,2; 6,80. 3; 45 450; 45 600; 150; 9,9; 6,60. Висновок комісії: За результатами випробувань середня контрольна витрата пального в стандартно-змішаному циклі становить 6,70 л на 100 км пробігу. Рекомендуємо затвердити базову лінійну норму (Hs) для цього автомобіля у розмірі 6,70 л/100 км. Голова комісії: ___________ (І. М. Сидоренко) Члени комісії: ___________ (Г. П. Ковальчук) ___________ (В. А. Грищенко)